ACTIVIDAD 1 - PROYECTO TRANSVERSAL - PASO A PASO

✅ PASO 1: Dibujar el circuito en LTSpice

- Abre LTSpice.

- Dibuja este circuito:

- Una fuente de voltaje continua (DC) de 5V (usa Voltage Source).

- Una resistencia en serie (por ahora poné 220 Ω como valor inicial).

- Un LED (buscá "LED" en la librería de componentes).

- Conectá todo en serie:

- Fuente (+) → Resistencia → LED → GND (tierra).

- Asegurate de que el LED esté en la dirección correcta (la banda plana o terminal corto va hacia GND).

El símbolo del LED tiene una flecha: el lado de la flecha es el ánodo (+), el otro es el cátodo (-).

✅ PASO 2: Configurar el análisis

- Agregá una directiva SPICE (pulsá el botón SPICE directive).

- Escribí “.op”. Esto hará un análisis de punto de operación (te muestra voltajes y corrientes en estado estable).

- Guardá el archivo (File → Save as…).

Alternativa: si querés ver cómo evoluciona en el tiempo, usá .tran 0 5 (simulación de 5 segundos).

✅ PASO 3: Correr la simulación

- Pulsá el botón "Run" (flecha verde).

- Una vez que termine, hacé clic en los cables para medir:

- Tensión: hacé clic sobre el cable entre la resistencia y el LED (esto te da el voltaje en el ánodo del LED).

- Corriente: hacé clic sobre el LED o la resistencia → aparecerá una flecha y el valor de corriente.

📝 RESPONDE LAS PREGUNTAS

1. ¿Cuál es la corriente que circula por el LED? ¿Qué tensión cae en el LED?

- Hacé clic sobre el LED para ver la corriente que pasa (ej: 15 mA).

- Hacé clic en el nodo entre la resistencia y el LED (ánodo) y luego en GND (cátodo) para ver la caída de voltaje en el LED

- ¿Hay tensión mayor a 1V sobre el LED? Sino es así, les dejamos alternativas

Alternativa de diseño_1: simulá con 2, 3 o 4 diodos ideales (D) en serie.

Alternativa de diseño_2: en vez de hacer un esquemático, puede usar un modelo de LED con estas directivas:

V1 N001 0 DC 5

R1 N001 N002 150

D1 N002 0 LED_515PWO4C

.model LED_515PWO4C D (IS=1e-14 N=2.2 RS=5 EG=1.8 XTI=3 BV=5 IBV=1e-3 CJO=20p TT=20n)

.op

Alternativa de diseño_3 (recomendada):

- Hacé click en SPICE directive y escribí .lib leds.lib

- Descargá del campus este archivo y colocalo en la carpeta en donde tenés guardado el esquemático de la fuente+led+resistencia.

- En LTSPICE, hace click sobre leds.lib. Observá los modelos.

- Hacé CTRL+click derecho sobre el diodo. Donde dice value poné el modelo de led que vos prefieras (LE0…LED4). Simulá con .op,  comprobá y compará sus tensiones de umbral (dato que figura en el modelo)

2. ¿Qué ocurre si bajás la resistencia? (Param Sweep)

Queremos ver qué pasa con diferentes valores de resistencia (ej: 100Ω, 220Ω, 470Ω).

Cómo hacer el barrido (step) de resistencia:

- Cambiá el valor de la resistencia a: {R} (entre llaves).

- Agregá esta directiva SPICE: .step param R list 100 220 470

- Usá .op o .tran 0 5.

- Corré la simulación.

- ¿Qué diferencia hay entre .step param R list 100 200 300 y .step param R 100 300 100?

Ahora verás varias curvas si usaste .tran, o varios valores si usaste .op.

¿Qué pasó? A menor resistencia → mayor corriente → LED más brillante (pero puede quemarse si es muy baja).

Si la corriente es muy alta (>30mA), el LED podría dañarse (en la simulación no se quema, pero en la realidad sí).

3. ¿Ya lo viste, pero a partir de qué tensión comienza a conducir el LED?

Hacé un barrido de la fuente de voltaje desde 0V a 5V para comprobarlo con una simulación

- Poné la fuente en {VLED}.

- Agregá: .step param VLED 0 5 0.1

- Graficá la corriente por el LED vs. el voltaje de fuente (cambiá primero las variables de los ejes, haciendo click derecho sobre la escalas de los ejes).

¿Qué ocurre?:

- El LED empieza a conducir alrededor de qué valor? (esto se llama voltaje de umbral o forward voltage). Esto dependerá del tipo de LED.

- No conduce (o casi nada) por debajo de ese valor.

4. ¿Qué ocurre si no colocás la resistencia?

- Eliminá la resistencia (conectá la fuente directamente al LED).

- Corré la simulación.

- La corriente será muy alta (puede llegar a cientos de mA).

- En realidad, el LED se quema por exceso de corriente.

- En LTSpice, tal vez no "falle", pero verás una corriente fuera de rango.

✅ Conclusión: La resistencia es necesaria para limitar la corriente.

5. ¿Cómo calculo la resistencia?

Usamos la ley de Ohm:

🔍 Datos del LED (del datasheet: 515PWO4C en https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/313090/HB/515PWO4C.html )

Es un LED rojo de 5mm.

Según el datasheet:

VLED≈2.0V (típico)

ILED≈20mA (corriente máxima recomendada)

Ejemplo con fuente de 5V:

Podés usar 150 Ω o 180 Ω (valor estándar). También se usa 220 Ω para mayor seguridad.

6. ¿Qué pasa si invierto el LED?

- Girá el LED (cátodo hacia la fuente).

- Corré la simulación.

- ¿Qué sucedió? No hay corriente (o casi nada).

- El LED no se enciende.

Porque el LED es un diodo: solo conduce en polarización directa (ánodo +, cátodo -).

✅ BONUS: Agregar una llave (switch)

- Buscá un switch en LTSpice (puede ser SW o Vswitch).

- Colocalo en serie (por ejemplo, entre la fuente y la resistencia).

- Controlalo con una señal de voltaje (puedes usar una fuente de pulso: PULSE(0 5 0 1n 1n 1s 2s)).

- Usá .tran 0 5 para ver el encendido/apagado.

Medir tensión sobre el switch:

- Hacé clic en ambos extremos del switch.

- Si está abierto: verás 5V (todo el voltaje cae ahí).

- Si está cerrado: verás ~0V (como un cable).

✅ CONCLUSIÓN FINAL:

- Cómo funciona un LED.

- La importancia de la resistencia limitadora.

- Cómo usar LTSpice para simular y probar distintos valores.

- Cómo leer un datasheet para elegir componentes.

- Y cómo usar el comando .step para automatizar pruebas.