Examen Final 2015 - Circuitos Electrónicos I - 12 de agosto de 2015.

- Dado el circuito de la figura y los diagramas de amplitud y fase de Bode de la ganancia a(f): a) obtener el margen de fase y determinar si es el amplificador realimentado es estable, b) compensar para tener un margen de fase de 45°, implementar dicha compensación.

- Dada la etapa de salida Clase B y considerando Vce de sat. De ambos TBJ  ≈ 0V. Hallar: a) Potencia media en la carga en función de  ; b) rendimiento en función de   y rendimiento máximo teórico y c) la potencia disipada máxima en los TBJs. Si Vi(t) es tal que produce una salida Vo(t)= sen wt

- Dado el siguiente esquema de un oscilador. Desarrollar las condiciones de oscilación y características de las reactancias puras involucradas.

- Hallar la expresión de Zi(jw) , indicar una posible aplicación práctica del circuito.