Primer Examen Parcial 2009 - Circuitos Electrónicos I -  8 de abril de 2009.

1) Dado el siguiente circuito determinar: a) la polaridad del generador controlado E1  relativa a  vx  para que la realimentación sea negativa.; b) la configuración de realimentación y c) la ganancia de tensión vo/vg   en forma aproximada  si T >> 1.

2) En el circuito de la figura obtener: a) vo/vg  ; b) Zi y c) Zo.

3) Se tiene el circuito realimentado de la figura. Se dispone del diagrama de Bode asintótico de la ganancia sin realimentar a y de la transferencia de la red de realimentación f (ver hoja adjunta),  se supone además que a1 y a2 son amplificadores de tensión ideales con las transferencias indicadas en dicha figura. Dadas estas especificaciones: a) hallar Rx ; b)  explicitar la función transferencia T(jf) ; c) obtener el margen de fase, ¿es estable? ; d) compensar el circuito por dos métodos a su elección para obtener un margen de fase de ~45°, calculando y colocando en ambos casos el o los componentes necesarios para lograrlo.