EJERCICIOS PARA AGREGAR A LA AUTOEVALUACIÓN DEL TEMA 3

Dada la siguiente tabla de verdad con dos variables de entrada A y B, se pide emparejar cada salida con la operación lógica que corresponde entre A y B.

| A | B |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 1 |

A AND B

0

0

0

1

A OR B

0

1

1

1

NOT A

1

1

0

0

NOT B

1

0

1

0

A NAND B

1

1

1

0

Dada la siguiente tabla de verdad con tres variables de entrada A, B y C, se pide seleccionar la opción que corresponda a la ecuación de la salida S.

| A | B | C | S |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

S=A+B.C

S=B+A.C

S=C+A.B

S=A+BC