# Trabajo Práctico Nº 3: Sistemas digitales

Contenidos teóricos: Sistema analógico. Sistema digital. Sistema digital binario. Tabla de verdad. Álgebra de Boole. Postulados. Teoremas. Funciones de conmutación. Álgebra de conmutación. Relación de igualdad. Operación Y ó AND. Operación O u OR. Complemento de una función (o NOT). Puertas combinacionales integradas.

# Bibliografía:

- Clase teórica

- "Introducción a la informática", Prieto, 4ta edición. Cap. 5 (comienza en pág. 151)

NOTA: Para la resolución de esta guía de trabajos prácticos, se recomienda repasar los temas de LÓGICA vistos en Álgebra A.

# Actividades:

# Simplificar la siguiente expresión y seleccionar el resultado

F=A+B*(A+C)

# F=B+C

# F=A*C+B

# F=A+(B*C)

# F=A*B+C

# De acuerdo a la siguiente tabla de verdad, seleccionar la ecuación que representa a la salida:

| # x | # y | # z | # F |
| --- | --- | --- | --- |
| # 0 | # 0 | # 0 | # 1 |
| # 0 | # 0 | # 1 | # 0 |
| # 0 | # 1 | # 0 | # 0 |
| # 0 | # 1 | # 1 | # 1 |
| # 1 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # 1 | # 0 | # 1 | # 1 |
| # 1 | # 1 | # 0 | # 0 |
| # 1 | # 1 | # 1 | # 0 |

# F=x y z+x y z+x y z

# F=x y z+x y z+x y z+x y z

# F=x y z+x y z+x y z

# F=x y z+x y z

Resuelve los problemas planteados a continuación realizando, para cada uno de ellos, las siguientes tareas:

  - Identifica y escribe la cantidad de variables de entrada y salida del circuito, especificando cuántos bits de entrada y salida necesitaría.

  - Construye la tabla de verdad.

  - Escribe la ecuación o ecuaciones del circuito (función de conmutación)

  - Simplifica las ecuaciones aplicando álgebra booleana

  - Diseña el circuito simplificado usando compuertas lógicas

- En una oficina hay un caloventor, el cual se desea controlar de manera independiente desde dos escritorios diferentes. Si los dos interruptores están desactivados (valor cero), el caloventor está apagado, a partir de esta configuración, si cambia un interruptor o los dos interruptores el caloventor se enciende.

- En un garaje hay una alarma (S) que se desea controlar por medio de tres interruptores (A, B, C) la misma se activa cuando el número resultante generado por las entradas es primo.

- En una empresa que se dedica a pintar autos se tiene un ventilador que es el encargado del proceso de secado, este ventilador se activa mediante tres interruptores (A, B, C) y cuenta con una señal de alarma luminosa que se activa cuando el funcionamiento del ventilador no es el esperado, el sistema de control funciona bajo las siguientes condiciones:

  - Si se pulsan los tres interruptores, el ventilador se enciende.

  - Si se pulsan dos interruptores, el ventilador se enciende y también la alarma luminosa.

  - Si solo se pulsa un interruptor, el ventilador no se enciende y se enciende la alarma luminosa.

  - Si no se pulsa ningún interruptor tanto el ventilador como la alarma luminosa permanecen apagados.

- Se desea controlar el funcionamiento de un motor eléctrico usando cuatro  interruptores. El motor se enciende siempre que dos o tres interruptores se encuentren activos.

- Los invitamos a jugar:“The Nand Game”, este juego está organizado en una serie de niveles durante los cuales van a poder aplicar algunos de los contenidos vistos sobre diseño lógico,  y los que se presentarán la próxima semana sobre  estructura funcional de una computadora. Link de acceso: .https://nandgame.com/

.