Respuestas de la cohorte 2021-2C-FI

Tema 4: ejercicio con mayores respuestas erróneas de la AE para agregar al TP4 y del 1 parcial para la AE 4

Pregunta 4

Observe el siguiente programa en lenguaje ensamblador y diga qué resultado se muestra a través del puerto de salida 1.

LLI r0, H’00

LLI r1, H’01

ADDS r2, r1, r0

LHI r3, H’01

LLI r3, H’FF

SUBS r4, r3, r2

OUT OP1, r4

HALT

Nota: Recuerde que H' se usa para indicar que se trabaja con valores hexadecimales.

Seleccione una:

a.H’0200

b.Ninguna es correcta, hay un error en el código

c.H’01FF

d.H’00FE

e.H’01FE

#### Retroalimentación

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: H’00FE

Algunos intentaron 4 veces y todas incorrectas

El puntaje asignado a la pregunta es 10 puntos , el promedio de puntajes dio 4,13  de 126 intentos.

-----------------------------------------------------

Pregunta 6: solo agregue este en la guia 2C-2022

Resolver el siguiente enunciado usando lenguaje ensamblador y lenguaje máquina (hexadecimal) :

Escribir un programa a partir de la dirección de memoria 2733 (decimal) que ingrese a través de teclado (puerto de entrada 2) el número 25 (decimal) y lo almacene en el registro 1, después cargue en el registro 2 el valor H’2AA3, almacene en el registro 3 la suma entre el registro 1 y el registro 2 y finalmente mostrar el resultado a través de la pantalla del computador (puerto de salida 2).

FASE DE CAPTACIÓN                                         FASE DE EJECUCIÓN

| PC | AR | DR | IR | R1 | R2 | R3 | IP02 | OP02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a)0AAD carga PC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) 0AAD carga AR |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4102 Desde el puerto 2 da la instrucción de ingresar dato al registro r1 INr1,ip02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4102 Pasa a IR |  |  |  |  |  |
| 0AAE Suma 1 al PC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | b)0019 (25) pone en P2 a 19 |  |
|  |  |  |  | b)0019 pasa a r1 |  |  |  |  |
|  | 0AAE Ojo acá |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22A3 Info ingresada desde puerto 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22A3 Pasa a IR |  |  |  |  |  |
| 0AAF Incrementa PC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | c) 2AA3 en r2 dice que va esto 00A3??? |  |  |  |
|  | 0AAF Ojo acá |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 322A Lhi r2 2ª |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 322A Correcto |  |  |  |  |  |
| d) 0AB0 inc PC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2AA3 Cargo el r2 |  |  |  |
|  | d) 0AB0 pasa a AR |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6312 suma en r3 a r1 y r2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6312 Pasa a IR |  |  |  |  |  |
| 0AB1 Inc PC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | e)2ABC suma |  |  |
|  | 0AB1 Pasa a AR |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | f)5302 muestra en la salida, mediante el puerto 2 el R3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | f)5302 pasa a IR |  |  |  |  |  |
| 0AB2 Inc Pc |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | e)5302 |
|  | 0AB2 Pasa AR |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F000 Para la ejecucion |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | F000 Para la ejecucion |  |  |  |  |  |
| 0AB3 Inc PC |  |  |  |  |  |  |  |  |

De las siguientes opciones seleccione la dupla de datos que contiene la letra y el valor en hexadecimal que debe ir en cada uno de los casilleros que se encuentran identificados con letras de la a) a la f). Entre las opciones existen respuestas incorrectas, en caso de seleccionar una respuesta incorrecta se descuenta puntos al ejercicio.

Seleccione una o más de una:

b) 1900

d) 0AA0

a) 0AAD

f) 5203

e) 2AAC

a) 0AA0

c) 00A3

b) 0019

c) 002A

f) 5302

e) 2ABC

d) 0AB0

#### Retroalimentación

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: a) 0AAD, b) 0019, c) 00A3, d) 0AB0, e) 2ABC, f) 5302

El puntaje asignado a la pregunta es 40 puntos , el promedio de puntajes dio 28,22 de 126 intentos.

---------------------------------------------------------------------------------

Ejercicio del 1º parcial PI - usarlo para la autoevaluación

| AV | Ana Valotto |
| --- | --- |
| Cuestionario | Práctica Interactiva (PI) |
| Pregunta | Pregunta 3 |
| Finalizado en | Wednesday, 6 de October de 2021, 14:47 |

### Pregunta 1

Sin contestar

Puntúa como 40,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Tiempo estimado de realización: 15 minutos

Resolver el siguiente enunciado usando lenguaje ensamblador y lenguaje máquina (hexadecimal) :

Escribir un programa a partir de la dirección de memoria H’CDDF que ingrese a través de teclado (puerto de entrada 18) el número H’C00C y lo almacene en el registro 12, después cargue en el registro 13 el valor H’0333, almacene en el registro 11 la resta entre el registro 12 y el registro 13 (r12-r13) y finalmente mostrar el resultado a través de la pantalla del computador (puerto de salida 17).

FASE DE CAPTACIÓN                                                FASE DE EJECUCIÓN

| PC | AR | DR | IR | R11 | R12 | R13 | IP18 | OP17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CDDF Inicio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CDDF Pasa a AR |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4C12 Ingresa por puerto 18 (H12) la r12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4C12 Pasa a IR |  |  |  |  |  |
| CDE0 Incrementa PC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | C00C Lo Pone en el puerto 18 |  |
|  |  |  |  |  | C00C Lo almacena en R12 |  |  |  |
|  | CDE0 Pone en AR al PC |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a) 2d33 Carga baja en reg 13 (d) a 33 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a) 2d33 idem |  |  |  |  |  |
| CDE1 Incrementa PC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | b)0033 pone en r13 iría acá? |  |  |
|  | CDE1 Pasa a AR |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3D03 Carga alta en el registro 13 (d) el 03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3D03 Lo pone en IR |  |  |  |  |  |
| CDE2 Incrementa PC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0333 Pone en r13 |  |  |
|  | CDE2 Pone en AR |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c)7bcd |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | c)7bcd lo pone en IR |  |  |  |  |  |
| CDE3 Incrementa Pc |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | d)bcd9 pone resta en r11 |  |  |  |  |
|  | CDE3 Pasa a AR |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | e)5b11 muestra en la salida el lo que hay en r11(B) mediante el puerto 17(11) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | e)5b11 pone en IR |  |  |  |  |  |
| CDE4 Incrementa PC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | d)bcd9 lo pone en r17 |
|  | CDE4 Pone pc en AR |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | F000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | F000 Lo pone en IR |  |  |  |  |  |
| CDE5 Incrementa PC |  |  |  |  |  |  |  |  |

De las siguientes opciones seleccione la dupla de datos que contiene la letra y el valor en hexadecimal que debe ir en cada uno de los casilleros que se encuentran identificados con letras de la a) a la e). Entre las opciones existen respuestas incorrectas, en caso de seleccionar una respuesta incorrecta se descuenta puntos al ejercicio.

Seleccione una o más de una:

a) 2D33

c) 7BDC

b) 0300

e) 5B11

e) 511B

d) BDC9

a) 2D03

c) 7BCD

b) 0033

d) BCD9

#### Retroalimentación

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: a) 2D33, b) 0033, c) 7BCD, d) BCD9, e) 5B11

El puntaje asignado a la pregunta es 40 puntos , el promedio de puntajes dio 25,97 de 66 intentos.