#include <Arduino.h>

const int sensorPin = A0;      // Pin analógico del KY-039

const int ledPin = 13;         // LED incorporado

const unsigned long medicionDuracion = 15000; // 15 segundos

const unsigned long minEntreLatidos = 300;    // 300 ms mínimo entre latidos

const float factorFiltro = 0.75;             // coeficiente filtro pasa bajos

volatile int beats = 0;         // Contador de latidos (accesible desde ISR)

volatile int lastState = LOW;   // Estado previo del pulso

volatile unsigned long lastBeatTime = 0; // Tiempo del último latido

volatile float valorAnterior = 0;        // Para filtro

unsigned long tiempoInicioMedicion = 0;

bool midiendo = false;

int valorMin = 1023;

int valorMax = 0;

void setup() {

pinMode(ledPin, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

Serial.println("Coloca tu dedo en el sensor...");

tiempoInicioMedicion = millis() + 5000; // espera inicial de 5 segundos

// Configurar Timer1 para interrupción cada 5 ms

noInterrupts();           // Desactivar interrupciones

TCCR1A = 0;               // Configuración normal

TCCR1B = 0;

TCNT1  = 0;

OCR1A = 624;              // 16MHz/256 prescaler: 16e6/256/200Hz ≈ 312.5 -> usamos 624 y prescaler 64

TCCR1B |= (1 << WGM12);   // Modo CTC

TCCR1B |= (1 << CS11) | (1 << CS10); // prescaler 64

TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);  // Habilitar interrupción comparador A

interrupts();             // Activar interrupciones

}

// Función ISR del Timer1: se ejecuta cada 5 ms

ISR(TIMER1_COMPA_vect) {

if (!midiendo) return;

int valorLeido = analogRead(sensorPin);

float valorFiltrado = factorFiltro * valorAnterior + (1 - factorFiltro) * valorLeido;

valorAnterior = valorFiltrado;

// Actualizar mínimo y máximo para umbral dinámico

if (valorFiltrado < valorMin) valorMin = valorFiltrado;

if (valorFiltrado > valorMax) valorMax = valorFiltrado;

int threshold = (valorMin + valorMax) / 2;

int estado = (valorFiltrado > threshold) ? HIGH : LOW;

unsigned long ahora = millis();

if (estado == HIGH && lastState == LOW) {

if (ahora - lastBeatTime > minEntreLatidos) {

beats++;

lastBeatTime = ahora;

digitalWrite(ledPin, HIGH); // Parpadea LED en cada latido

}

} else {

digitalWrite(ledPin, LOW);

}

lastState = estado;

}

void loop() {

unsigned long ahora = millis();

// Espera inicial de 5 segundos

if (ahora < tiempoInicioMedicion) return;

// Inicia medición

if (!midiendo) {

beats = 0;

lastBeatTime = 0;

lastState = LOW;

valorMin = 1023;

valorMax = 0;

valorAnterior = analogRead(sensorPin); // inicializar filtro

tiempoInicioMedicion = ahora;          // marcar inicio de medición

midiendo = true;

Serial.println("Midiendo latidos...");

}

// Terminar medición después de 15 segundos

if (midiendo && (ahora - tiempoInicioMedicion >= medicionDuracion)) {

int bpm = beats * 4; // 15 segundos -> multiplicar por 4

Serial.print("Latidos por minuto: ");

Serial.println(bpm);

Serial.println("----------------------");

tiempoInicioMedicion = ahora + 3000; // espera 3 segundos antes de siguiente medición

midiendo = false;

}

}